# LAB 2: VULNERABILITY ASSESSMENT

## Mô hình

### Mô hình triển khai

### Triển khai eve-ng lên google cloud.

- Tiến hành cấu hình eve-ng lên google cloud để đảm bảo tài nguyên phần cứng theo chỉ dẫn sau: https://www.eve-ng.net/images/EVE-COOK-BOOK-latest.pdf

- Cấu hình kết nối mạng cho eve-ng theo chỉ dẫn: https://blog.showipintbri.com/blog/eve-ng-internet-access

- Sau khi đã có máy chủ eve-ng tiến hành dùng một công cụ ishare2 có sẵn trên github để việc download các image diễn ra dễ dàng. Bên dưới là các image cần thiết cho bài lab này:

- Tiến hành cài thêm Windows để chạy công cụ Nexpose

| Thiết bị | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router (vIOS) | Gi0/0 | 10.0.0.254 | 255.255.255.0 | N/A |
| Switch | Vlan 1 | 10.0.0.2 | 255.255.255.0 | 10.0.0.254 |
| Kali Linux | eth0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1(pnet1) |
|  | eth1 | 10.0.0.200 | 255.255.255.0 | 10.0.0.254 |
| Ubuntu Server | eth0 | 10.0.0.100 | 255.255.255.0 | 10.0.0.254 |
| Windows | Card 1 | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1(pnet1) |
|  | Card 2 | 10.0.0.30 | 255.255.255.0 | 10.0.0.254 |

- Cấu hình Kali Linux và Windows gồm 2 card mạng, một card nằm trong mạng LAN, một card cho phép 2 thiết bị trên có thể truy cập Internet.

## II. Cấu hình chi tiết các thiết bị hạ tầng

### 1. Cấu hình Router

Đây là cấu hình để thiết lập "cửa ngõ" và các lỗ hổng mật khẩu quản trị:

en conf t hostname Router-Lab2 interface GigabitEthernet0/0 ip address 10.0.0.254 255.255.255.0 no shutdown exit ! Bật cấu hình đăng nhập để sau này dùng Nessus quét lỗ hổng pass username admin privilege 15 password cisco line vty 0 4 login local transport input telnet ssh exit

### 2. Cấu hình Switch

Cấu hình IP quản trị và mở các cổng truy cập cho máy tấn công/máy chủ:

en conf t hostname Switch-Lab interface Vlan1 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 no shutdown exit ip default-gateway 10.0.0.254 ! Cấu hình các cổng cắm thiết bị (Gi0/0 - 3) interface range Gi0/0 - 3 switchport mode access switchport access vlan 1 spanning-tree portfast no shutdown exit

### . Cấu hình các máy trạm

- Kali Linux

- Ubuntu Server

- Windows

## III. Khai thác lỗ hổng

### 1. Sử dụng Nmap

nmap -sV 10.0.0.0/24

- Giả sử quản trị viên hệ thống cấu hình credentials chưa bảo mật ví dụ như đặt mật khẩu cho switch quá yếu:

- Username = admin

- Password = cisco

- Hacker tiến hành tấn công brute force:

hydra -L usernames.txt -P passwords.txt 10.0.0.2 telnet -V

- Kết luận: là một người quản trị hệ thống cần đảm bảo cấu hình username vả password các thiết bị trong hệ thống một cách bảo mật

### 2. Xác định điểm yếu của hệ thống thông qua công cụ nessus

- Chọn chế độ Advanced Scan và tiến hành tạo 3 scan lần lượt cho 3 thiết bị.

- Đảm bảo đã cung cấp Credentials cấu hình của thiết bị lần lượt cho 3 server để công cụ có khả năng can thiệp vào hệ thống, dưới đây là một ví dụ cấu hình credentials cho  Router và Switch:

##### 2.1 Kết quả scan các thiết bị với công cụ nessus

- Ubuntu Server

- Kết quả scan switch

- Kết quả scan router

- Note: Vì nesses các bản trial không cho export kết quả scan, nên không có nguồn dữ liệu để đưa vào công cụ dradis. Tiến hành sử dụng công cụ khác như nexpose.

- Xác định điểm yếu của hệ thống thông qua công cụ Nexpose

- Kết quả scan với công cụ  Nexpose khi chưa cung cấp credentials đển quét sâu:

- Lỗ hổng hầu như đến từ Ubuntu Server

- Kết quả scan khi chưa có credentials

- Cung cấp thêm các credentials để nexpose quét sâu hệ thống